Rekonstrukce simulovaných dat DCE-MRI

Implementace L+S modelu skript_simulovane

Ondřej Mokrý, xmokry12@vut.cz

# Podvzorkování

## Obraz

V rámci úspory času a paměti se rekonstruuje menší obraz, než je ten simulovaný. Původní obraz je rozměru 1024 × 1024 px, rekonstruovaný obraz je v obou rozměrech zmenšený v měřítku 1 : factor.

## Souřadnice v k-prostoru

V simulátoru pracujeme se souřadnicemi v k-prostoru v rozsahu

0.5*[-Nsamples/xsize, Nsamples/xsize],

kde Nsamples je počet vzorků na jednu radiálu, xsize je rozměr obrázku (ve stávající verzi je Nsamples = 128 a xsize = 1024).

V rekonstrukci však pracujeme se souřadnicemi, které jsou v rozsahu

0.5*[-Nsamples/(xsize/factor), Nsamples/(xsize/factor)],

tedy vzhledem k rekonstruovanému obrázku pokrývají větší část k-prostoru. Ve skutečnosti však tyto souřadnice odpovídají stejným frekvencím jako v simulaci, protože podvzorkováním obrazu se jeho spektrum „ořízne“, nikoliv jenom zmenší (ilustruje to skript testsubsample).

# Normalizace citlivostí

K rekonstrukci se používají citlivosti ze simulátoru. A priori nejsou normalizované, tudíž se po načtení normalizují a následně se podvzorkují na velikost výstupního obrazu. Normalizaci je třeba vnímat následovně: Pro každý pixel odpovídající citlivosti tvoří vektor takové délky, kolik cívkových elementů je použito pro (simulaci) snímání dat; tyto vektory jsou normalizovány.

Takto normalizované citlivosti bychom v praxi (mimo simulaci) získali procedurou ESPIRiT, což ilustruje skript sensitivity_testing.

# Kompenzace hustoty

Pro výpočet vah se používá funkce DoCalcDCF, která přijímá jako argument souřadnice v k-prostoru vztažené k intervalu –1/2 až 1/2. Ve funkci byla vynechána normalizace výsledných vah, tudíž výstup odpovídá plochám Voroného buněk na jednotkovém čtverci. Aby váhy odpovídaly rozměru rekonstruovaného obrázku, jsou vynásobeny faktorem X*Y, tedy plochou rekonstruovaného obrázku. S touto kompenzací operátor zpětné NUFFT aplikovaný po NUFFT produkuje přibližně stejný obrázek (ilustruje to skript testnufft).

Druhá úprava ve funkci je řazení souřadnic v k-prostoru, které bylo překombinované a váhy se tudíž ne vždy přiřazovaly správným bodům v k-prostoru. To, že po úpravě (zjednodušení) již váhy vypadají tak, jak lze očekávat, ilustruje skript testweights.

## Případ radiálního snímání

Při radiálním snímání středu k-prostoru jsou krajní Voroného buňky neuzavřené, mají tedy nekonečný obsah. Funkce DoCalcDCF přiřazuje těmto buňkám nulovou váhu. Protože však v našem případě jsou váhy po dané radiále od počátku k okraji lineární, lze poslední hodnotu snadno extrapolovat.

# Volba parametrů algoritmu Chambolle–Pock

Pro garantovanou konvergenci algoritmu požadujeme, aby parametry τ, σ splňovaly

τσK2<1,  K=FCFC0∇t,

kde F je operátor NUFFT včetně kompenzace hustoty (F=WF, kde W je kompenzace hustoty a F je operátor samotné neuniformní Fourierovy transfornace), C reprezentuje násobení obrazu všemi citlivostmi a konkatenaci výsledků, ∇t je diference ve směru času. Uvažujme, že operátory F a C pracují s jediným snímkem obrazové sekvence. Víme

K2=FC*0FC*∇t*FCFC0∇t=FC*(FC)FC*(FC)FC*(FC)FC*FC+ ∇t*∇t≤4FC*FC+∇t*∇t=4FC2+∇t*∇t≤4F2C2+∇t*∇t≤4F2+4.

Norma F je přibližně určena maximální hodnotou W. Především je však možné ji efektivně aproximovat pomocí (normalizované) mocninné metody jakožto odmocninu z největšího vlastního čísla operátoru F*F (ilustruje to skript nufftnorm, popis metody je na konci tohoto textu). Poslední nerovnost platí proto, že C=1 (protože citlivosti jsou normované) a ∇t*∇t≤4 (dizertace Marušky, str. 59).

Při počítání normy FC*FC, kde F a C operují s celou sekvencí, je operátor FC*FC blokově diagonální, tudíž jeho norma je maximem z norem pro jednotlivé bloky, tedy jednotlivé snímky. Poznamenejme, že pro jednotlivé snímky se liší operátor F, citlivosti C jsou v čase konstantní.

# Normalizace dat

Cílem je, aby data odpovídala tomu, jako by byla vygenerována operátorem NUFFT (tím stejným, který je používán v rekonstrukci).

K dispozici máme dva vztahy: Již v simulačním skriptu (simulate_acq_12) je signál násobený tak, aby řádově odpovídal lineárně interpolované 2D Fourierově transformaci, tedy výstup NUFFT je násoben konstantou sqrt(xsize*ysize), kde xsize a ysize jsou rozměry simulovaného obrazu. Tento vztah popisuje obecně souvislost 2D FFT v Matlabu a NUFFT.

Druhým vztahem je, že data získaná pomocí FFT ze simulovaného obrazu jsou oproti datům, která by byla získána pomocí FFT z podvzorkovaného obrazu, zvětšená v poměru factor^2.

Ze schématu Obrázek 1 je tudíž zřejmé, že správný faktor násobení vstupních dat je

1f2⋅1XfYf=1f⋅XY,

kde f označuje factor, X a Y jsou rozměry původního simulovaného obrázku (tedy xsize a ysize). Správnost tohoto násobení dat ilustruje skript testnufft_scaled.

FFT podvzorkovaného obrázku

FFT celého obrázku

NUFFT celého obrázku

NUFFT podvzorkovaného obrázku

1XY

1f2

1XfYf

Obrázek 1: Schéma škálovacích koeficientů

Výpočet lineárního operátoru

V rámci algoritmu Chambolle–Pock aplikujeme lineární operátor K popsaný výše a jeho adjungovaný operátor K*.

## Citlivosti

Definujme operátory C1,…, Cc, které reprezentují násobení obrázku po složkách příslušnou citlivostní mapou. Ve vektorizovaném případě se tedy jedná o diagonální operátory řádu X*Y, kde X*Y je délka vektorizovaného obrázku původních rozměrů X krát Y. Potom lze psát

C=C1⋮Cc,   C*=C1*⋯Cc*,

tedy adjungovaný operátor C* reprezentuje násobení konkatenace c obrázků po složkách komplexně sdruženými citlivostmi a následný součet.

## NUFFT

Operátory F i F* implementuje balíček NUFFT.

## Časová diference

Diferenci aplikujeme ve směru času pro každou prostorovou souřadnici zvlášť, tudíž ji aplikujeme na vektor. Pro Matlabovou funkci diff platí:

If X is a vector of length m, then Y = diff(X) returns a vector of length m-1. The elements of Y are the differences between adjacent elements of X.

Y = [X(2)-X(1) X(3)-X(2) ... X(m)-X(m-1)]

Tedy tento operátor lze reprezentovat maticí rozměru m-1 krát m:

-1100⋯00-110⋱⋮00-11⋱⋮⋮⋱⋱⋱⋱⋮0⋯⋯0-11.

Aby operátor diference neredukoval dimenzi, doplňujeme matici o m-tý řádek samých nul. Dostáváme tedy následující podobu:

∇t=-1100⋯00-110⋱⋮00-11⋱⋮⋮⋱⋱⋱⋱⋮0⋯⋯0-110⋯⋯000,  ∇t*=-1000⋯01-100⋱⋮01-10⋱⋮⋮⋱⋱⋱⋱⋮0⋯⋯1-100⋯⋯010.

V implementaci to znamená následující: Při aplikaci ∇t využijeme funkci diff(X) (dostáváme vektor délky m-1) a poslední, m-tou hodnotu Y(m) doplníme jako nulovou. Při aplikaci ∇t* nastavíme první hodnotu jako opačnou hodnotu prvního prvku vstupního vektoru, tedy X(1) = -Y(1), hodnoty X(2:m-1) získáme jako opačnou hodnotu funkce –diff(Y(1:m-1)) a poslední hodnota X(m) = Y(m-1).

# Určení ground truth

## Výpočet obrazové sekvence

V rámci skriptu getImages se využívá část kódu ze simulátoru, která generuje obrazová data pro dané echo. Vstupem funkce jsou hodnoty času (v sekundách) a faktor zmenšení výstupních dat (potřebný proto, že chceme generovat ground truth pro podvzorkovanou rekonstrukci). Zadané hodnoty času jsou poděleny periodou snímání radiál, čímž získáme – vzhledem k simulaci celého signálu – indexy pro jednotlivá echa, která chceme simulovat. Simulovaný obrázek vytváříme v původním rozměru 1024 × 1024 px a následně jej pro každé echo zvlášť podvzorkujeme.

V rámci rekonstrukčního skriptu je obrazová sekvence určována vždy pro časový okamžik odpovídající středu časového úseku, po který je snímán daný obrázek.

## Kompenzace citlivostí

Předpokládejme, že platí přibližná rovnost

F*FI≈I,

kde I je snímek simulované sekvence a F je operátor NUFFT. Takovouto přibližnou rovnost ilustruje např. skript testnufft nebo testnufft_scaled. Jestliže doplníme operátor C reprezentující rozklad snímku a násobení normalizovanými citlivostmi, platí

C*F*FCI≈C*CI≈I.

Ve zjednodušeném případě FCI reprezentuje snímaná data a operátor C*F* reprezentuje rekonstrukci. V případě, kdy simulace probíhá s nenormalizovanými citlivostmi S, ale rekonstrukce probíhá s normalizovanými citlivostmi C=S/‖S‖ (po pixelech), dostáváme relaci

(S/‖S‖)*F*FSI≈C*C⋅SI≈S⋅I.

Tedy rekonstruovaný snímek přibližně odpovídá vstupnímu snímku, který je po pixelech násobený normou citlivostí (kde norma se počítá pro každý pixel jako norma vektoru citlivostí pro tento pixel).

# Výsledky rekonstrukce

Rekonstruována byla data získaná ze simulátoru pomocí NUFFT. Experiment proběhl s následujícím nastavením:

% radials per frame

rpf = 66;

% number of frames

Nf = 454;

Nf = min(Nf, floor(N/rpf));

% regularizers (parameters of the model)

lambdaS = 0.125;

lambdaL = 0.5;

% parameters of the Chambolle-Pock algorithm, part one

theta      = 1;

iterations = 100;

% subsampling factor (for speed-up)

factor = 8;

Výsledky ukazují obrázky Obrázek 2 a Obrázek 3. Obrázek Obrázek 2 byl získán tak, že od rekonstruované obrazové sekvence (v prvním případě pomocí L+S modelu, v druhém případě pomocí prosté inverzní NUFFT) je odečtena ground truth (škálovaná dle popisu v sekci Kompenzace citlivostí) a tento rozdíl, který je stále ještě obrazovou sekvencí, je zprůměrován vzhledem k času. Tedy pro každý pixel vidíme průměrný rozdíl rekonstruované a správné perfúzní křivky.

Obrázek 2: Rozdíly rekonstrukce a ground truth

Z obrázku Obrázek 2 vidíme, že chyba rekonstrukce je největší při hranách a směrem od hran chyba drobně kmitá. Hypotéza je, že simulovaná k-prostorová data data vůbec neobsahují vyšší prostorové frekvence, tudíž hrany není z čeho vyvodit.

Obrázek 3: Ukázka rekonstrukce

# Normalizovaná mocninná metoda

Mocninná metoda je způsob numerického výpočtu největšího vlastního čísla dané diagonalizovatelné čtvercové matice A. Normalizovaná varianta této metody obsahuje jistou pojistku proti přetečení či podtečení z důvodu geometrického růstu proměnných. Algoritmus je následující:

x0 je libovolný nenulový vektor

for k=1,2,… do

yk=Axk-1

σk=yi(k), kde yi(k)=yk∞

xk=yk/σk

end

Potom σk→λ1, kde λ1 je vlastní číslo matice A o největší absolutní hodnotě. [Libor Čermák, Vybrané statě z numerických metod, Brno, 2015]

Ve vertikálním směru je rozsah počítaný pomocí ysize, v našem případě je ale obraz čtvercový, tudíž v obou dimenzích je rozsah stejný.

Toto je zjednodušený zápis, ve skutečnosti – při uvažování sudého počtu vzorků Nsamples – jsou vzorky od (-Nsamples/2)*xsize do (Nsamples/2-1)*xsize, tedy nejsou rozložené symetricky podle středu.

Předpokládáme, že X a Y jsou vektory délky m. Pro názornost dále značíme, že operátor ∇t má jako vstup X a jako výstup Y, operátor ∇t* má naopak jako vstup Y a jako výstup X.